技术创新需求调查表

| 企业信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  | 四川光亚聚合物化工有限公司 |  |  | 机构代码 |  | 915113047822985841 |  |
| 区 域 |  |  |  | 南充市嘉陵区 | 联系人 | 荆雷 |  | 电话 |  | 18080938610 |
| 行业领域 |  |  |  | 采油化学剂 |  |  | 产业领域 |  | 化工 |  |
| 经济规模 |  |  |  | 3亿元 |  |  | 人员规模 |  | 362 |  |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 |  | 技术研发（关键、核心技术） 产品研发（产品升级、新产品研发） 技术改造（设备、研发生产条件） √技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 简述 |  | 研究疏水缔合聚合物分子结构与溶解性的关系，研究速溶助剂对溶解性及其粘度的影响，优选出既能保证溶解性又不降低耐温抗盐性能的疏水缔合聚合物制备技术或配套技术。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 疏水缔合聚合物是指聚丙烯酰胺或部分水解聚丙烯酰胺主链上引入少量或极少量疏水基团所制备的一类水溶性聚合物，由于主链疏水基团的引入，其聚合物水溶液中存在疏水基团的相互缔合作用，分子间缔合形成动态物理网状结构，可逆的分子间缔合，使其溶液溶液具有良好的流变性能，且通过分子结构调整使在不同领域得到应用。例如在化学驱上，缔合聚合物耐温抗盐能力明显加强，公司研制的缔合聚合物处于国际领先地位，突破了化学驱只适合75℃以下，矿化度不超过10000mg/L（其中钙镁离子含量不超过100mg/L）的油藏框架，实现了对高温、特高盐、中低渗透、稠油等各类复杂油藏的全覆盖。目前缔合聚合物已在渤海油田、胜利油田、吐哈油田、大港油田现场应用，温度最高达85℃，矿化度80350mg/L（其中钙镁离子含量6500mg/L）的苛刻条件。 在压裂液上，公司的粉剂和浓缩乳液形态的缔合型增稠剂，配套开发出了缔合型非交联压裂液体系，具有配方简单，摩阻低、无残渣、抗剪切、抗温耐盐等优越性能。在中原油田、青海油田、大庆油田及沁水盆地煤层气等施工千余井次，取得了良好的增产效果。打破了瓜胶压裂液的垄断地位，使压裂液市场多元化健康发展。 在恶性井漏井喷堵漏压井上，公司研发的特种凝胶堵漏剂，先后在重庆开县罗家2井抢险、四川达州双庙1井抢险、大庆油田徐深8平1井抢险中大获成功，解决了钻井史上罕见的技术难题，挽回了巨大经济损失，得到中外专家高度评价和媒体的广泛赞扬。 然而，由于在主链上引入了少量疏水基团，疏水缔合聚合物在不同矿化度条件下、不同应用条件下的溶解性存在溶解时间长的问题。化学驱时，在中东、中亚地区的低温高矿化度、新疆的超高矿化度、海上油田高矿化度（海上平台空间限制）对聚合物的溶解要求很高；在大型压裂上需要在线速溶；在恶性漏失尤其面对井下的超高温及溶洞漏失应用更高浓度的堵漏剂时，需要快速溶解泵送达到堵漏压井的目的。因此疏水缔合聚合物溶解问题在一定程度上制约了其更广阔的应用，因此，迫切需要解决疏水缔合聚合物的溶解性问题，并形成速溶型缔合聚合物产品及其配套技术，使疏水缔合聚合物在保证其优异耐温抗盐性能的同时，具有良好的油藏适应性。如果缔合聚合物溶解性得到解决，缔合聚合物的现场应用配制工艺、配制条件简单化，应用条件降低，油田投资成本大幅度降低，其应用量由目前1万多吨增加到几万吨甚至几十万吨，既扩大了公司销量与利润，解决就业问题同时又解决了油田的开发的生产安全问题、增产问题、提高采收率问题。 缔合聚合物速溶技术：研究疏水缔合聚合物分子结构与溶解性的关系，研究速溶助剂对溶解性及其粘度的影响，优选出既能保证溶解性又能保证现有应用性能的疏水缔合聚合物制备技术或配套技术。 条件：技术需求在2018年12月之前完成，并达到技术指标要求。 技术指标： 1）驱油用缔合聚合物颗粒，溶解时间≤2h（溶解条件为：溶解温度≤25℃，矿化度20×104mg/L，其中二价离子1×104mg/L）；过滤因子≤1.5。 2）非交联缔合型压裂液粉剂，溶解时间≤2min（溶解条件为：溶解温度≤25℃，自来水）。 3）堵漏凝胶颗粒，溶解时间≤40min（溶解条件为： 溶解温度≤25℃，自来水）。 成熟度：具备工业化生产的条件。 成本指标：产品成本增加不高于100元/吨，研发成本控制在70万以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等） 已开展工作：聚合物速溶助剂研究、水解分散剂研究 所处阶段：室内研发 该项目目前投入资金和人力：研发高级工程师1人，工程师2人，实验人员2名，已投入17.3万元。 仪器设备：高温高压反应釜、均质乳化玻璃反应釜、六联式有机合成装置、荧光光谱仪、紫外分光光度计、哈克高级流变仪、博力飞粘度计、干燥箱、电子天平、电动搅拌器、水浴锅、真空泵、低温冷却液循环泵、TX-500C界面张力仪等。 生产条件：具有完善的年产4万吨聚合物生产线。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 合作对象：与四川大学、西南石油大学等高校合作。 希望能与高分子科学、胶体与表面化学、应用化学等相关领域的具有高级职称的技术专家合作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股 □联合开发 √委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需求 | □技术转移 √研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | √是 □否 □部分公开(说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意接受 专家服务 |  | √是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 |  | √是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 |  | √是，金额 1 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件） □否 法人代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |