技术创新需求调查表

| 企业信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  | 四川光亚聚合物化工有限公司 |  |  | 机构代码 |  | 915113047822985841 |  |
| 区 域 |  |  |  | 南充市嘉陵区 | 联系人 | 荆雷 |  | 电话 |  | 18080938610 |
| 行业领域 |  |  |  | 采油化学剂 |  |  | 产业领域 |  | 化工 |  |
| 经济规模 |  |  |  | 3亿元 |  |  | 人员规模 |  | 362 |  |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 |  | 技术研发（关键、核心技术） √产品研发（产品升级、新产品研发） 技术改造（设备、研发生产条件） 技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 简述 |  | 胶束聚合法是制备疏水缔合聚合物的主要方法之一。在胶束聚合条件下，疏水嵌段长度是指每一胶束内疏水单体的数目，用NH表示，NH值的大小直接影响疏水缔合聚合物的溶液性能。根据胶束聚合机理，影响疏水嵌段长度NH值的因素较多，因此疏水缔合聚合物微嵌段调控手段较多，如改变表面活性剂的类型及其含量、添加某些影响表面活性剂临界临界胶束浓度的化学添加剂，这些过程将会直接或间接改变疏水单体的胶束聚集数，可用于制备不同微嵌段结构的疏水缔合聚合物。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 为保证国家发展必须要求的1.8亿吨/年的产量，提高采收率成为必不可少的手段。在我国目前适合于化学驱的石油储量为33.8亿吨，如果复合驱技术过关，在现成的油田上则可增加可采储量3.38-6.76亿吨(相当于我国已动用剩余可采储量的21%-42%)。而国内外三次采油提高采收率的理论和实践也证明，对于适合于化学驱(聚合物驱、复合驱)提高采收率的油藏，只要其驱替液的性能达到工程设计要求，则可将油藏水驱后的采收率再提高10～20%(即由30%左右提高到40～50%)。由于其巨大的经济效益和社会效益(主要是人类对资源的利用率)，这项技术必将成为国际关注的必需发展的重大技术，而目前市面的聚合物无法满足高温、高盐、稠油等油藏化学驱的要求。 疏水缔合聚合物是指聚丙烯酰胺或部分水解聚丙烯酰胺主链上引入少量或极少量疏水基团所制备的一类水溶性聚合物。由于疏水基团的引入，使其制备方法与传统自由基水溶液聚合具有一定的差异。在疏水缔合聚合物的制备方法上，目前主要的合成方法有非均相共聚和胶束聚合等，其中胶束聚合法成的缔合聚合物显示出很强的疏水缔合作用，具有较强的耐温抗盐能力。在胶束聚合中，水溶性单体以分子态溶于水中，而疏水单体则被增溶于胶束中，或与表面活性剂形成共混胶束，胶束形成微区，在此微区内疏水单体的局部浓度远高于体系内的平均浓度，导致疏水单体以嵌段的形式分布在聚合物主链上，从而表显出优异的耐温抗盐性能。 采用胶束聚合法制备疏水缔合聚合物，疏水嵌段长度是一个重要的参数，直接影响溶液的耐温抗盐性能。疏水嵌段的长度是指每一胶束内疏水单体的数目，用NH表示，，NH除了依赖于疏水单体的浓度，表面活性剂的浓度，还依赖于表面活性剂的类型和聚合体系的性质（如不同表面活性剂临界胶束浓度CMC值不同，聚合体系的盐度不同也会导致CMC变化）。 采用胶束聚合法制备疏水缔合聚合物，可通过技术手段调控其微嵌段结构，可以大幅度的提高溶液性能、节约共聚物制造成本和获得更优性能的产品。这些优势主要体现为：（1）改善耐温抗盐性能，扩宽应用范围：在相同缔合单体加量的条件下，通过微嵌段结构优化可获得更高的耐温抗盐性能，使产品能适应更高的温度和矿化度，扩宽产品的应用范围；（2）降低共聚物制造成本：在未调整微嵌段的条件下，需要使用较多的缔合单体才能获得所需的耐温抗盐性能，使共聚物原材料成本增加。但是通过微嵌段结构优化，可在更低缔合单体加量的条件下，满足耐温抗盐的需求，从而实现降低共聚物的制造成本。 技术难点：（1）调控微嵌段结构所加入的各种药剂链转移作用不能太强，否则将大幅度降低共聚物的分子量，从而削弱缔合作用；（2）所加入的各种药剂对疏水缔合作用的影响不能太大，否则将降低共聚物的耐温抗盐性能。 主要技术：根据胶束聚合机理，影响疏水嵌段长度NH值的因素较多，因此疏水缔合聚合物微嵌段调控手段较多。如改变表面活性剂的类型及其含量、添加某些影响表面活性剂临界临界胶束浓度的化学添加剂，这些过程将会直接或间接改变疏水单体的胶束聚集数，从而获得不同微嵌段结构的疏水缔合聚合物。 条件：2018年12月前完成。 成熟度：具备工业化生产的条件。 技术指标： 1）获得制备条件与疏水嵌段长度NH值的关系，以及其耐温抗盐规律； 2）特性粘数≥2000mL/g；水不溶物≤0.2%； 3）80℃条件下，2000ppm溶液粘度≥40cp（矿化度5×104mg/L，其中二价离子5×103mg/L） 成本指标：产品生产成本降低不少于200元/吨，研发投入不超过50万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等） 开展的工作：离子强度对表面活性剂CMC影响分析、聚合体系中引入表面活性剂对共聚物分子量的影响、 所处阶段：室内研发 该项目目前投入资金和人力：研发高级工程师1人，工程师1人，实验人员3名，已投入12.6万元。 仪器设备：电导仪、超级恒温水浴、MCR301高级流变仪、荧光光谱仪、紫外分光光度计、博勒飞粘度计、干燥箱、电子天平、电动搅拌器、水浴锅、真空泵、低温冷却液循环泵、TX-500C界面张力仪等。 生产条件：具有完善的年产4万吨聚合物生产线。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 合作对象：与四川大学、西南石油大学、长江大学等高校合作。 希望能与高分子科学、胶体与表面化学、应用化学等相关领域的具有高级职称的技术专家合作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股 □联合开发 √委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需求 | □技术转移 √研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | √是 □否 □部分公开(说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意接受 专家服务 |  | √是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 |  | √是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 |  | □是，金额 1 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件） □否 法人代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |