附3

技术创新需求调查表

| 企业信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  | 四川新安佳科技有限公司 |  |  | 机构代码 |  | 91511304MA629AX302 |  |
| 区 域 |  |  |  | 四川南充嘉陵区 | 联系人 | 贾宝泉 |  | 电话 |  | 18672969366 |
| 行业领域 |  |  |  | 材料领域 |  |  | 产业领域 |  | 人造纤维 |  |
| 经济规模 |  |  |  |  |  |  | 人员规模 |  | 20人以内 |  |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 |  | □技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） 技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 简述 |  | 新安佳科技有限公司主要从事新型人造纤维绿色工艺的开发与工业化应用。公司成立一年多来，逐步掌握了人造纤维绿色工艺的核心技术。然而在工艺、技术和设备配套上存在一定的问题。人造纤维绿色新工艺共分为：原料活化、低温溶解、过滤、脱泡、纺丝等工序，其涉及工程非常广泛，包括高温热处理、低温冷冻、解冻、过滤、真空等，对公司研发团队造成了一定的困扰。特别是在较为专业的热处理、冷冻、解冻、过滤和真空领域，急需技术支持。相关技术需求如下： 1.纤维粉体连续化自动分段加热工艺设计 2.粥状流体的连续冷冻-解冻工艺设计 3.纺丝原液高效过滤工艺设计 4.真空连续脱泡工艺设计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 1.连续化自动分段加热工艺 在原料活化过程中，需要进行分段加热处理，温度主要分为2~3段，温度为从室温到200度，目前公司采用批量化生产设备可满足5公斤/台次的生产需求，虽然设备具有程序控温的功能，但生产过程仍需大量人工劳动，这既降低了生产效率，也提高了生产成本。因此需要一种连续化、自动化的合成工艺，以解决成本和效率这两大问题。工艺需满足铺料、收料自动进行，合成连续推进，几乎不需人工操作，此外还应形成10-100公斤/小时连续化产能。 2. 连续冷冻-解冻工艺 当纤维原料活化完成后，需要进行低温溶解。溶解过程涉及低温下的液-固相转变，由于相变的影响，使工艺较难连续、自动化运行。目前公司采取了冷库批量冷冻方法，根据冷库容积和制冷量大小，单批次冷冻产品质量为100-300公斤/批，冷冻时间为12-24小时。同上，目前工艺人工劳动量大，且由于人为操作，溶解质量易产生波动，不利于工业化。设计工艺需满足连续、自动化运行，极少人工操作，产能达到100-500公斤/小时。 3.高效过滤工艺设计 纺丝液的过滤是决定纺丝过程和产品的重要环节，为追求过滤质量，各个常见均采取了3-5道过滤，以及添加助滤剂的方法。由于本项目的纺丝原液异于传统工艺，因此在过滤工艺，特别是滤材选用上需要深入研究。且由于传统工艺均采用古老的过滤方法，耗时、耗能，因此公司决定采用新型过滤方法，增加过滤效率、节约过滤成本。设计工艺需满足过滤周期短、过滤效果好，过滤时间≤2h/100kg，过滤效果达到1微米以上固体≤15个/克，0.1微米以上固体≤50个/克。 4.真空连续脱泡工艺设计 在人造纤维工厂中，将原液过滤之后即进入脱泡阶段，主要是为将其中的气泡除尽，否则将在纺丝过程中发生断丝的情况。为保证纺丝液的质量，一般需要进行真空脱泡。真空脱泡包括静置真空脱泡、连续真空脱泡以及连续+静置脱泡，连续真空脱泡速度快、静置真空脱泡效果好。因此公司决定采用两者结合的脱泡方法，而目前相关工艺资料非常稀缺，特别涉及真空领域，仍属我国薄弱环节。因此，需要机型集中研发攻克，以提高脱泡效果和效率。设计脱泡工艺需满足脱泡时间≤10h/1t，1微米以上气泡数量≤2个/克,10微米以上气泡≤0个/克。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等） 新安佳自成立以来即致力于新型纤维素绿色新工艺的工业化研究，力求以最快的速度完成项目二期，工业化小型试验线的建设。目前项目已完成一期任务，即摸索工业化核心技术和参数，已投入资金近1000万元，中试车间300余平方米，项目组人数28人，包括教授、博导1人，博士6人，硕士5人以及高级技师、工程师等一批专业型研发人员。目前采购和订制了数台开发用设备，包括高低温实验设备、粉碎设备、真空设备、过滤设备、自行研发的纺丝设备等，同时也具有单丝强力仪、缕纱测长仪等检测仪器，同时依托高效资源，可进行粘度、流变、表面张力、元素分析、红外分析、扫描电子显微镜等检测。可为开发工作提供良好、便利的条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 本项目属于技术集约型产业化项目，其涉及技术细节较多且繁杂，是化纤领域公认的高技术门槛工艺。特别是长丝生产工艺，生产要求非常苛刻，必须对各个环节完全控制，有些许波动就将影响产品质量和生产稳定性。因此，本项目的技术合作单位最好在相关领域有一定影响力，且合作专家对于化纤行业及其工程、工艺和设备均具有一定程度的了解，与人造纤维厂商有过技术合作者优先。公司本着合作共赢的态度，将与合作院校构建创新共同体，共同建立新型纤维工程中心，早日实现项目的工业化。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股 联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 共建新研发、生产实体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 行业政策 科技政策 □招标采购 产品/服务市场占有率分析 市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | □是 否 □部分公开(说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意接受 专家服务 |  | 是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 |  | 是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 |  | □ 是，金额1万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件） □否 法人代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |