附3

技术创新需求调查表

| 企业信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  | 南充石达化工有限公司 |  |  | 机构代码 |  | 915113007758234759 |  |
| 区 域 |  |  |  | 南充市 嘉陵区 | 联系人 | 官福伟 |  | 电话 |  | 13990851110 |
| 行业领域 |  |  |  | 油气化工 |  |  | 产业领域 |  | 化工 |  |
| 经济规模 |  |  |  | 2亿元以上-4亿元 |  |  | 人员规模 |  | 130人 |  |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 |  | 技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） 技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 简述 |  | 烷基化装置及废酸回收装置产生的工业污水，盐含量（主要为硫酸钠）大约在30000mg/l，硫酸根离子在5000mg/l左右；污水处理工艺的传统生化菌种在高盐状态下无法存活，需要在进生化前将盐含量及硫酸根离子降低到可接受的范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 目前国内单独建设的烷基化装置的污水处理问题是行业普遍存在的难题。 碳四烷基化装置和废酸回收装置产生的生产污水主要成份为油、硫酸钠盐、甲醇等。南充石达目前污水指标大致为TDS30000 mg/L，硫酸根离子5000mg/L，COD1000mg/L，水量大约为200吨/天。这种高盐、高硫酸根离子的污水进入常规生化污水处理装置，将会导致好氧厌氧菌种死亡，装置无法正常运行。最终污水不能达到（GB8978-1996）中的三级标准，无法排放，整个生产装置都必须停产。 目前急需选择成熟的沉淀法、膜法或其他方法将硫酸根和盐含量超高的高盐污水降到污水生化可接受的范围内，并将该工段用于污水处理装置上游，使得进生化前，污水的TDS应不高于6000mg/L，硫酸根离子不高于1500mg/L，且不能带入其他新的杂质和污染物；要求本项目（或装置 ）的处理规模为120吨/天，总投资不超过300万，运行成本不高于30元/吨 ，辅料和耗材为通用物资，装置能连续运行。工艺流程简单，适合于连续生产。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等） 目前企业已建成污水处理装置，投入资金约150万。装置主要有预曝气调节次，一体化净化及气浮，水解酸化，好氧厌氧等工序，有在线PH计、氧浓度及污泥浓度仪、在线cod仪等仪表，装置主要设备和工艺流程已调试正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 期望与兰州大学等科研院所、专家团队进行合作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股 联合开发 委托研发 委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需求 | 技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 行业政策 科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | 是 □否 □部分公开(说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意接受 专家服务 |  | 是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 |  | 是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 |  | □是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件） 否 法人代表： 肖杰 2017年9月 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |