中国创新挑战赛

需

求

分

析

中国创新挑战赛赛委会

2018年
一、企业情况分析

| 企业名称 |  | 嘉美印染有限公司 |  |  |  | 机构代码 |  |  | 740033748R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  |  | 联系人 |  | 任子林 |  | 电话 |  | 13890405757 |
| 企业所在国家高新区 |  | □否 □是 （高新区名称 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业领域 |  | 纺织 |  |  |  | 产业领域 |  |  | 印染 |
| 经济规模 |  | 1.2亿元 |  |  |  | 人员规模 |  |  | 500 |
| 企业主导产品 |  | 印染棉布 |  | 产品竞争力 |  |  |  | □强 一般 □弱 |  |
| 自主研发机构 |  | □无 有 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发新产品的途径 |  | 自主研发 合作研发 □ 委托研发 □ 模仿改进 □向外购买 □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认定的高新技术企业 |  | □否 □是 （认定证书代码 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度研发投入 |  | □1～50万元 50～500万元 □500～1000万元 □1000万元以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 占营业收入比例 |  | □1%以内 □1%～3% 3%～5% □5%～10% □10%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 南充嘉美印染有限公司是2002年7月组建的中港合资企业，位于南充市嘉陵区，占地面积近80亩，是生产蜡染印花布的专业公司。公司注册资本1000万元，固定资产近3000万元；印染专用设备50余台 (套)，通用设备26台(套)；现有员工500余人，蜡印专业技术人员35人；年生产能力6000万码。产品全部销往非洲各国。 公司拥有雄厚的技术力量、较强的经营管理水平，起步快、发展快，经济效益跃入全国同行业前四位，连年成为南充市出口创汇大户，被市委、市政府授予"南充出口创汇先进企业"、"南充纳税先进企业"、"南充招商引资优秀外来企业"等荣誉称号。 随着生产技术水平的不断提高，经营管理能力不断增强，良好的员工队伍的不断建立，公司的产品质量稳定，品种花色多样，倍受客户青睐，供不应求，市场份额大，公司的生产能力也快速扩大。公司正着手"退城进园"规划，借国家实行节能减排、劳动密集型产业西移之机会，依靠技术进步和科技创新在工业园建成集纺纱、织布、印染出口配套一条龙，集中供热、集中废水处理、集中排污的循环经济的大型集团，为南充的工业强市作出更大贡献。 公司产品蜡染印花布是非洲人民传统的服饰布料，产品在印制上是花上印花(对花)，形成一些对花错位(错花)，这些不规则错花造成了蜡印花图案的强烈立体感。蜡染印花布面上的不规则蜡纹更是独特，形式上又分为发丝般的细纹、冰纹、普通纹、泡泡、彩色纹等，满足了非洲人民更高层次的需求。公司拥有专业的电脑图案设计室，能够设计各种花样图案供客户选择。公司拥有一大批设计、工艺、成品检验、机械、电气等各类专业技术人才，能够从各方面确保产品质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情 况 分 析 ︵ 专 家 ︶ | 公司拥有雄厚的技术力量、较强的经营管理水平，起步快、发展快，随着生产技术水平的不断提高，经营管理能力不断增强，良好的员工队伍的不断建立，公司的产品质量稳定，品种花色多样，倍受客户青睐。公司拥有专业的电脑图案设计室，能够设计各种花样图案供客户选择。公司拥有一大批设计、工艺、成品检验、机械、电气等各类专业技术人才，目前借国家实行节能减排、劳动密集型产业西移之机会，依靠技术进步和科技创新在工业园建成集纺纱、织布、印染出口配套一条龙，集中供热、集中废水处理、集中排污的循环经济的大型集团，对实施技术创新奠定了良好的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、需求分析与建议

| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 |  | □技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件）□技术配套（技术、产品等配套合作） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 该公司污水处理厂设计日处理量为1.98万吨/日，现目前污水处理量约为7000吨/日，中水回用能力为15%以上，处理工艺为：调节池一级气浮高效厌氧缺氧池好氧池二沉池中间水池芬顿塔中和反应池二级气浮砂滤池清水池出水，按照企业提供的工艺与处理的实际情况，实际运行只有设计能力的35%左右，出水水质应该达标，因企业未提供化学品使用清单等基础数据，总氮的产生来源不清，无法判定是芬顿塔中反应不彻底抑或是印花工艺需改进。中水回用能力需要加大。 企业需要低成本处理脱氮技术：类似于以下资料，污水首先进行预处理，然后进入藻类膜生物反应器，对污水进行高效脱氮除磷，随后进入斜板沉淀池，使悬浮物得到沉淀，以防对后续的膜滤造成堵塞，最后污水通过膜组件过滤，滤液储备在透过液水池中以便进行再利用。该方法集生物法、物理法和化学法于一体，具有高效脱氮除磷和去除污水中污染物质，并且整个方法结构简单，管理维护方便，运行成本低廉，无臭气和二次污染的产生，出水水质可以达到国家一级A标准，可以进行回用，提高水资源利用效率。 随着绿色环保的深入开展，工业企业的排放标准越来越高。其中污水处理中总氮指标已达20mg/L，故如何用生物化学法使污水中的总氮排放达标，是企业的急切的技术需求。目前脱氮的技术种类很多，但低成本的纯生物化学法尚需成熟。印染废水处理过程中，低成本处理脱氮技术。 |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件） 现企业硬件基本齐全，建有设计日处理量为1.98万吨/日的污水处理厂，现目前污水处理量约为7000吨/日。 |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 希望与具有环保专业的高校和科研院所合作 |
|  | 合作 方式 |  | 技术转让 □技术入股 联合开发 委托研发 委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | 是 □否 □部分公开(说明） |  |
| 同意接受 专家服务 |  | 是 □否 |  |

| 企业需求判断 |  | □需求不准确，继续挖掘 □需求准确，基本不可行 需求准确，建议进行需求分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业需求类型 |  | 个性化需求 □共性需求 □无法判断 |  |
| 需求解决难度 |  | □很简单 一定难度 □很难 □无法判断 |  |
| 相关情况分析 |  | （包括：本需求可能涉及的技术研发和应用、行业和产业发展情况） 由于印染企业生产品种的多样性及生产工艺的多样性，而且其废水具有的特点，因而处理含染料的废水是一件困难的事，需要特别的工艺技术。目前，含有机染料废水的处理方法较多，物理法、化学法、生物法及其联用方法等都在印染废水处理过程中使用。 |  |
| 可能的解决方式 |  | 独立自主开发 技术开发合作 □购买技术成果 □购买技术服务 |  |
| 建议的解决途径 |  | □深化目前合作 □直接推荐合作 □精准匹配 □公开悬赏 |  |
| 直 接 推 荐 合 作 | 技术持有人 |  |  |
|  | 科研机构、团队 |  |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 精 准 匹 配 | 科技服务机构 | □推荐：□自选 |  |
|  | 费用范围 | □500元以下 □500-2000元 □2000元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 公 开 悬 赏 | 悬赏金额 | □2万元以下 □2-5万元 □5-10万元 □10万元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：需求发布形式、内容要点，语言文字通俗、普适性） |  |
| 专家姓名：赵洪川 电 话： 13388234836 二零一八年 六 月 二十八 日 |  |  | 机构名称： 联 系 人： 电 话： 年 月 日 |