中国创新挑战赛

需

求

分

析

中国创新挑战赛赛委会

2018年
一、企业情况分析

| 企业名称 |  |  | 四川卓煜翔电子科技有限公司 |  |  |  | 机构代码 |  |  | 91511321MA6290CM5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  |  | 南充南部 | 联系人 |  | 刘兴贵 |  | 电话 |  | 19982820839 |
| 企业所在国家高新区 |  |  | ☑否 □是 （高新区名称 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业领域 |  |  | 微电机 |  |  |  | 产业领域 |  |  | 电子元器件 |
| 经济规模 |  |  | 年销售1500万元 |  |  |  | 人员规模 |  |  | 100人以上 |
| 企业主导产品 |  |  | 微电机 |  | 产品竞争力 |  |  |  | □强 □一般 □弱 |  |
| 自主研发机构 |  |  | □无 ☑有 （ 有 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发新产品的途径 |  |  | □自主研发 ☑合作研发 □ 委托研发 □ 模仿改进 □向外购买 □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认定的高新技术企业 |  |  | □否 □是 （认定证书代码 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度研发投入 |  |  | ☑1～50万元 □50～500万元 □500～1000万元 □1000万元以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 占营业收入比例 |  |  | □1%以内 ☑1%～3% □3%～5% □5%～10% □10%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 2015年9月成立四川卓煜翔电子科技有限公司，投资2000余万元，建设4条全自动生产流水线，解决劳动就业250人以上；全力打造成具有年产4000万只纽扣式扁平振动马达{Ø8 Ø10 Ø12系列}和空心杯永磁直流马达{Ø4 Ø6 Ø7系列}的生产规模的高新技术企业；产品主要适用于各类办公、通讯<智能手机/智能手表>、视听设备和家用电器、医疗器械、保健用品、航天模型、电子玩具等各类产品设备中。实现年产值6000—8000万元，突破年利税300万元以上！ 公司全面贯彻并落实ISO9001/2008质量管理体系与ISO14001/2004环境管理体系及欧盟RoSH环保管理要求。 在真诚合作的基础上，本公司将始终贯彻以市场为导向，以顾客满意为尺度，坚守品质优势，以人为本的科学管理策略，并以此迈向规模化经营之路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情 况 分 析 ︵ 专 家 ︶ |  | 随着工业技术的进步，各种机电设备严格的技术条件对伺服电动机提出越来越高的技术要求，同时，钮扣式扁平马达的应用范围已经完全不局限于高端产品的应用，正在迅速地扩大在一般民用等中低端产品上的应用范围，如：航模玩具飞机、电动牙刷、摄像头、电子锁、美容按摩器等，以广泛提升产品品质。 国内工业界对钮扣式扁平马达的卓越性能尚没有充分认识，同时也缺乏专业的技术人才，阻碍了钮扣式扁平马达的技术进步，严重影响了我国与发达国家同类产品的技术竞争力。国内开发的许多新产品，因电机性能不符合要求，其产品的整体水平始终与国外同类产品存在较大差距，限制了很多产品的开发与发展，比如医疗器械、义肢、机器人、摄像机、照相机和一些特殊领域，甚至在纺织机械、激光测量仪器等方面都存在这种现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、需求分析与建议

| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 | □技术研发（关键、核心技术） 产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件）□技术配套（技术、产品等配套合作） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术 需求 详述 | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 名称：钮扣式扁平1030直流振动马达 技术要求：直流电压低至0.5V需要启动,额定电压3.6V.转速13000RPM+/-2000RPM，电流最大70MA 1030直流马达原配置如下：原线圈线径Ø0.040，匝数400，端43Ώ，双阻80Ώ，硬PCB板两极间碳油电阻值400Ώ ;铜振子重0.04克; 电刷宽3.08，高度1.65;磁钢厚度0.9MM,外圆直径8.6MM,内孔4.3MM材质;N-45H以上。充磁后表磁不低于2700高斯。剩磁不低于13000高斯。最大磁能积不低于310-352特安。以上为现有成熟马达标配，马达额定电压3.6V：电阻60Ώ，转速12000-14000转，电流最大70MA。 现启动电压可以做到0.8V; 现有客户要求低电压0.5V启动. 怎样在原有的配置上需要更改哪些配置才能达到将电压降低到0.5V启动? 前提条件是不能再生产过程中造成批量的不良品。 |  |
|  | 现有 基础 情况 | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件） 现处于研发阶段，人力，仪器设备生产条件已经具备。 |  |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 希望与小型电机研究单位合作开发。 |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ☑联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |
| 其他需求 | 技术转移 □研发费用加计扣除 知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  |  | ☑是 □否 □部分公开(说明） |
| 同意接受 专家服务 |  |  | ☑是 □否 |

| 企业需求判断 |  | □需求不准确，继续挖掘 □需求准确，基本不可行 需求准确，建议进行需求分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业需求类型 |  | ☑个性化需求 □共性需求 □无法判断 |  |
| 需求解决难度 |  | □很简单 ☑一定难度 □很难 □无法判断 |  |
| 相关情况分析 |  | （包括：本需求可能涉及的技术研发和应用、行业和产业发展情况） |  |
| 可能的解决方式 |  | □独立自主开发 ☑技术开发合作 □购买技术成果 □购买技术服务 |  |
| 建议的解决途径 |  | □深化目前合作 □直接推荐合作 □精准匹配 公开悬赏 |  |
| 直 接 推 荐 合 作 | 技术持有人 |  |  |
|  | 科研机构、团队 |  |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 精 准 匹 配 | 科技服务机构 | ☑推荐：□自选 |  |
|  | 费用范围 | □500元以下 ☑500-2000元 □2000元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 公 开 悬 赏 | 悬赏金额 | ☑2万元以下 □2-5万元 □5-10万元 □10万元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：需求发布形式、内容要点，语言文字通俗、普适性） 纽扣式马达现在需求量很大，本项目需要解决生产工艺上的问题，符合企业需求。 |  |
| 专家姓名：郑有 电 话：13808270501 2018年 7 月17 日 |  |  | 机构名称： 联 系 人： 电 话： 年 月 日 |