中国创新挑战赛

需

求

分

析

中国创新挑战赛赛委会

2018年
一、企业情况分析

| 企业名称 |  | 四川欧诺拉光电科技有限公司 |  |  |  | 机构代码 |  |  | 91511322MA629BA02J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  | 南充 | 联系人 |  | 邓卫 翟蓉 |  | 电话 |  | 13990799844 15182926931 |
| 企业所在国家高新区 |  | 否 □是 （高新区名称 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业领域 |  | 电子信息 |  |  |  | 产业领域 |  |  | 生产制造 |
| 经济规模 |  | 小微企业 |  |  |  | 人员规模 |  |  | 90-200 |
| 企业主导产品 |  | LED灯串 |  | 产品竞争力 |  |  |  | □强 □一般 □弱 |  |
| 自主研发机构 |  | 无 □有 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发新产品的途径 |  | 自主研发 □合作研发 □ 委托研发 模仿改进 向外购买 □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认定的高新技术企业 |  | 否 □是 （认定证书代码 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度研发投入 |  | 1～50万元 □50～500万元 □500～1000万元 □1000万元以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 占营业收入比例 |  | 1%以内 □1%～3% □3%～5% □5%～10% □10%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 四川欧诺拉光电科技有限公司，是一家专业从事LED电子产品的开发、加工、生产、销售和服务于一体化的民营企业。本公司技术力量雄厚，规模经营，占地面积6000平方米，采用先进的成熟的全套生产设备及检验仪器，同时不断的引进先进的技术及管理经验。 公司近百余种LED，如LED铜线灯串等装饰灯，LED球泡灯，T型管等室内照明及LED应用产品，以满足不同客户的不同需要，在技术方面我们不断地研发创新，目前正致力于新产品的开发，集中开发生产用于城市亮化工程、室内装饰照明、户外装饰及景观照明等灯光产品，为客户提供节能，长寿命的环保光源；在品质方面，实施原材料，制品，成品检验，机器设备日常检验、产品可靠性测试。 欧诺拉以培养员工成为企业的精英，在欧诺拉没有绝对的管理，只有永远的合作，管理层与员工之间是一种合作关系。不是管理与被管理关系 ，欧诺拉致力提供员工成长的空间，让每位员工可以再和谐的工作氛围中发挥自己，超越自我！我们主张在顾客，员工和合作者之间结成利益共同体,并力图让顾客满意、员工满意及合作者满意。 我司的目标是以先进的技术，优异的产品可靠地质量和周到的服务满足客户的要求！ “求实创新、诚信服务”是我们一贯的经营原则和经营理念，优秀的经营服务团队给以客户良好的售后服务与推广支持。我们的专业，我们的努力，我们的诚实，一定让你100%的满意！ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情 况 分 析 ︵ 专 家 ︶ | “铜线灯串制程工艺改造”是目前欧诺拉生产急需解决的一个工艺流程方面的问题，该问题涉及到企业的生产效率、废品率和产品质量等问题。区域内没有相关的研究单位，同时企业自身做了一些研究，但是效果不明显，需要相关的科研单位介入共同开发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、需求分析与建议

| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 |  | 技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） 技术改造（设备、研发生产条件）□技术配套（技术、产品等配套合作） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 名称：铜线灯串制程工艺改造 1.铜线模条绕线制程中铜线绕制不精确、不进槽的问题。 现阶段公司采用半自动铜线绕线机通过人工加装模条的方式绕制铜线。在绕制过程中，绕线轴与排线轴运转速度常会出现偏差，导致铜线与模条上的槽位不能精准对应，要人工花费一定时间纠偏。大大增加了人工成本，拉低了生产效率。 2.铜线模条在操作过程中易松动、走位的问题。 铜线模条绕制完成后，在后续的加工、搬运过程中会出现铜线松动走位的问题，虽采用胶带进行粘贴，仍然有大量因铜线松动而引起不良的产品堆积。 3.铜线模条在打磨上锡浆的制程中，模条与丝印钢网偏差大、上锡不均匀、钢网易损坏的问题。 铜线灯串因是新型的LED制造技术，所以在丝印上锡浆的过程中与传统PCB电路板上锡浆方式不同，铜线灯串的焊接点比PCB板更小且密度也更大，因此对丝印钢网的要求也很苛刻，在丝印上锡过程中，铜线模条与丝印钢网的接触面积很小呈长条形，所以常会导致钢网出现破洞隆起的不可逆损伤，频繁的更换钢网也大大增加了了生产成本，拉低了生产效率。 4.铜线模条贴片完毕后，铜线与贴片的热风焊接问题。 铜线模条贴片完毕后，发光贴片与铜线采用薄薄的一点锡浆固定，需用200-380度之间的热风进行焊接（热风温度随锡浆的成分调控），同一模条上的不同颜色的贴片在同一热风下，会因为风量、温度、封装大小的各种原因，出现掉落，死灯、假焊等现象。 |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件） 公司目前处于自主研发阶段，拥有4000余平方车间，150余人次的生产力，成功研制了高速贴片机、快速测试仪、自动接驳台、自动热风焊接机、封胶机、拆线机。 |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 铜线灯串制程工艺改造 1.解决铜线模条绕线制程中铜线绕制不精确、不进槽的问题。 2.解决铜线模条在操作过程中易松动、走位的问题。 3.解决铜线模条在打磨上锡浆的制程中，模条与丝印钢网偏差大、上锡不均匀、钢网易损坏的问题。 4.解决铜线模条贴片完毕后，铜线与贴片的热风焊接问题。 |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股 联合开发 □委托研发 委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |
| 其他需求 | 技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | 是 □否 □部分公开(说明） |  |
| 同意接受 专家服务 |  | 是 □否 |  |

| 企业需求判断 |  | □需求不准确，继续挖掘 □需求准确，基本不可行 需求准确，建议进行需求分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业需求类型 |  | 个性化需求 □共性需求 □无法判断 |  |
| 需求解决难度 |  | □很简单 一定难度 □很难 □无法判断 |  |
| 相关情况分析 |  | （包括：本需求可能涉及的技术研发和应用、行业和产业发展情况） “铜线灯串制程工艺改造”是目前欧诺拉生产急需解决的一个工艺流程方面的问题，该问题涉及到企业的生产效率、废品率和产品质量等问题。区域内没有相关的研究单位，同时企业自身做了一些研究，但是效果不明显，需要相关的科研单位介入共同开发。 |  |
| 可能的解决方式 |  | □独立自主开发 技术开发合作 □购买技术成果 □购买技术服务 |  |
| 建议的解决途径 |  | □深化目前合作 □直接推荐合作 □精准匹配 公开悬赏 |  |
| 直 接 推 荐 合 作 | 技术持有人 |  |  |
|  | 科研机构、团队 |  |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 精 准 匹 配 | 科技服务机构 | □推荐：□自选 |  |
|  | 费用范围 | □500元以下 □500-2000元 □2000元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 公 开 悬 赏 | 悬赏金额 | □2万元以下 2-5万元 □5-10万元 □10万元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：需求发布形式、内容要点，语言文字通俗、普适性） “铜线灯串制程工艺改造”是目前欧诺拉生产急需解决的一个工艺流程方面的问题，该问题涉及到企业的生产效率、废品率和产品质量等问题。区域内没有相关的研究单位，同时企业自身做了一些研究，但是效果不明显，需要相关的科研单位介入共同开发。 |  |
| 专家姓名：郑有 电 话：13808270501 2018年 7 月 17 日 |  |  | 机构名称： 联 系 人： 电 话： 年 月 日 |