中国创新挑战赛

需

求

分

析

中国创新挑战赛赛委会

2018年
一、企业情况分析

项目名称：蚕茧采摘自动化专用装置

| 企业名称 |  | 四川惠农机械有限责任公司 |  |  |  | 机构代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  | 蓬安县 | 联系人 |  | 兰晓洪 |  | 电话 |  | 13778190626 18048663988 |
| 企业所在国家高新区 |  | √否 □是 （高新区名称 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业领域 |  | 机械制造 |  |  |  | 产业领域 |  |  | 农业机械 |
| 经济规模 |  | 小型 |  |  |  | 人员规模 |  |  | 129人 |
| 企业主导产品 |  | 农业机械 |  | 产品竞争力 |  |  |  | □强 √一般 □弱 |  |
| 自主研发机构 |  | □无 √有 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发新产品的途径 |  | √自主研发 □合作研发 √ 委托研发 □ 模仿改进 □向外购买 □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认定的高新技术企业 |  | √否 □是 （认定证书代码 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度研发投入 |  | √1～50万元 □50～500万元 □500～1000万元 □1000万元以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 占营业收入比例 |  | □1%以内 √1%～3% □3%～5% □5%～10% □10%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 四川惠农机械有限责任公司是蓬安县内农业机械生产企业，主营农业机械产品，该企业座落于蓬安县工业园区内，是蓬安县重点工业企业之一。现有员工129人，研发人员15人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情 况 分 析 ︵ 专 家 ︶ | 在网格状的蚕具中采摘蚕茧，采用常规的手工方式进行，存在着以下问题：效率低下；产品质量得不到保证。 根据以上情况，为了提高生产效率和产品质量，需要一种自动化的蚕茧采摘装置，即蚕具（带蚕茧的网格蚕具）输送、顶出网格中的蚕茧、推出蚕茧到篮子等工艺过程实现自动工作，实现提交采摘效率。 其需求主体思路是：蚕具（带蚕茧的网格蚕具）输送---顶出网格中的蚕茧---推出蚕茧到篮子过程实现自动化，同时过程中不能对蚕茧造成损伤。目的是提高工作效率和工作质量。 因此对自动控制电子系统技术设备及软件提出需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、需求分析与建议

| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 |  | √技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） √技术改造（设备、研发生产条件）√技术配套（技术、产品等配套合作） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 一、采摘工艺过程描述： 第一步：当人将工作对象放在传输装置后即自行起动运转，托起分离对象作X向运动，传输到固定位置后(无卡位装置)，暂停运动； 第二步：工作部件1，用2秒作Z向运动50mm顶产品出格后停止； 第三步：工作部件2，用0.5秒作X向高速运动760mm（≥1.5m/s）推脱产品牵连物，并将产品推入篮子①，到位后停止； 第四步：工作部件1.用2秒作-Z向运动50mm退回原位后停止； 第五步：传输装置在接到第二个加工对象后，起动传输第二个加工对象到固定位置后停止(同时将原空簇推出工作台)； 第六步：工作部件1，第二次作Z向运动顶产品出格后停止； 第七步：工作部件2，作-X向运动高速推脱产品牵连物，并将产品推入篮子②，回到原位后停止。 即：传输装置作X向间隙式循环运动；工作部件1作Z向往复运动；工作部件2作X向往复运动。且传输装置间隙运动一次，工作部件1往复运动各一次，工作部件2作X向往复运动单边一次。 要求产品分离收获过程自动化：当工作对象放在传输带入口时自行起动传输，后续其他部件依次开展工作和停止。入口没有工作对象时自动停止。工作过程三向动作精准配合，协同一致，连续高效。 二、条件： 工作环境：常温常湿；室内； 移动作业；电源220伏。 三、成熟度： 手动作业机械已经试用，且效果明显。缺点是效率低下，操作劳动强度大。改进型第二代产品机械结构已经制作完成。求助自动控制电子系统技术设备及软件。 四、目标成本： 整套控制设备和软件生产成本应不超过600元。 |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件） 摘 在过去1年里，投入人力5人，资金50万元。已经进行过两种方式作业机械试制，手动机械较为成功，且效果明显。缺点是效率低下，操作劳动强度大。改进型第二代产品机械结构已经制作完成。该公司属小型农机生产企业，具备一般小型农业机械生产加工设备和棱柱能力。 |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 能够解决机电一体化中电子控制自动化问题的个人和科研院所等单位。 |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股 √联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | □是 □否 √部分公开(说明） |  |
| 同意接受 专家服务 |  | √是 □否 |  |

| 企业需求判断 |  | □需求不准确，继续挖掘 □需求准确，基本不可行 √需求准确，建议进行需求分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业需求类型 |  | √个性化需求 □共性需求 □无法判断 |  |
| 需求解决难度 |  | □很简单 √一定难度 □很难 □无法判断 |  |
| 相关情况分析 |  | （包括：本需求可能涉及的技术研发和应用、行业和产业发展情况） 该企业提出的将将蚕茧从蚕茧的网格蚕具中取出的自动化操作技术，是根据蚕茧从网格蚕具中取出的工艺流程，通过设计软件控制机械装置按时间节点动作，实现取茧自动化。 |  |
| 可能的解决方式 |  | □独立自主开发 √技术开发合作 □购买技术成果 □购买技术服务 |  |
| 建议的解决途径 |  | □深化目前合作 □直接推荐合作 □精准匹配 √公开悬赏 |  |
| 直 接 推 荐 合 作 | 技术持有人 |  |  |
|  | 科研机构、团队 |  |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 精 准 匹 配 | 科技服务机构 | □推荐：□自选 |  |
|  | 费用范围 | □500元以下 □500-2000元 □2000元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 公 开 悬 赏 | 悬赏金额 | □2万元以下 □2-5万元 □5-10万元 □10万元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：需求发布形式、内容要点，语言文字通俗、普适性） 建议网上公开悬赏。 |  |
| 专家姓名： 电 话： 年 月 日 |  |  | 机构名称： 联 系 人： 电 话： 年 月 日 |