中国创新挑战赛

需

求

分

析

中国创新挑战赛赛委会

2018年
一、企业情况分析

项目名称：摩托车曲轴箱镁合金材料开发技术

| 企业名称 |  | 南充兆庆机械制造有限公司 |  |  |  | 机构代码 |  |  | 91511323675756869L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  | 蓬安县 | 联系人 |  | 张磊 |  | 电话 |  | 18090585767 |
| 企业所在国家高新区 |  | √否 □是 （高新区名称 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业领域 |  | 机械制造 |  |  |  | 产业领域 |  |  | 汽摩零部件制造 |
| 经济规模 |  | 5000万 |  |  |  | 人员规模 |  |  | 150人 |
| 企业主导产品 |  | 农业机械 |  | 产品竞争力 |  |  |  | □强 √一般 □弱 |  |
| 自主研发机构 |  | □无 √有 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发新产品的途径 |  | √自主研发 □合作研发 √ 委托研发 □ 模仿改进 □向外购买 □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认定的高新技术企业 |  | √否 □是 （认定证书代码 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度研发投入 |  | √1～50万元 □50～500万元 □500～1000万元 □1000万元以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 占营业收入比例 |  | □1%以内 √1%～3% □3%～5% □5%～10% □10%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 南充兆庆机械制造有限公司是蓬安县内汽摩零部件生产企业，主营汽车零部件产品，该企业座落于蓬安县工业园区内，是蓬安县重点工业企业之一。现有员工150人，研发人员15人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情 况 分 析 ︵ 专 家 ︶ | 针对摩托车轻量化趋势和成本控制的需求，结合镁合金中温抗蠕变强韧化特征及压铸成型工艺特点，采用富铈微量稀土合金化技术，开展低成本富铈混合稀土元素镁合金新材料的开发及其在摩托车曲轴箱上的材料替代研究工作，希望与相关单位合作，开发生产曲轴箱上的替代材料，满足产品的轻量化、低成本、高质量的产业化要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、需求分析与建议

| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 |  | √技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） √技术改造（设备、研发生产条件）√技术配套（技术、产品等配套合作） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 1、低成本中温镁合金开发及其在曲轴箱上的产业化应用 2、生产满足实际需求的镁合金摩托车曲轴箱样件，并进行相关性能检测和服役寿命评估，制定出行业标准，建立20万件/年的生产能力的生产线 针对摩托车轻量化趋势和成本控制的需求，结合镁合金中温抗蠕变强韧化特征及压铸成型工艺特点，采用富铈微量稀土合金化技术，开展低成本富铈混合稀土元素镁合金新材料的开发及其在摩托车曲轴箱上的材料替代研究工作，项目主要研究目标： 1）开发低成本、高中温力学性能和高工艺性能的富铈混合稀土元素镁合金材料，实现微量稀土合金化强化材料中温抗蠕变能力；同时通过结构再设计及优化，铸件服役工况模型建立和分析，开发适合该材料工艺特性的压铸成型工艺及模具。 2）将上述合金材料和成型工艺应用于镁合金摩托车曲轴箱的开发和试生产，生产满足实际需求的镁合金摩托车曲轴箱样件，并进行相关性能检测和服役寿命评估，制定出行业标准，建立20万件/年的生产能力的生产线。 3)通过稀土元素种类及加入量的优化及调控，在低成本的前提下有效实现镁合金的力学性能，尤其是中温抗蠕变性能的提高，并保证不影响其压铸工艺性能，以解决现有稀土镁合金大多由于稀土元素加入导致成本提高和工艺性能恶化的问题。由于降低铝含量能减少相应消耗的稀土，并减少了合金中Mg17Al12的比例，使得随着铝含量的降低，稀土对合金的常规性能的影响程度不断减少，而对中温蠕变性能的改善影响得到提高。因此，研究富铈混合稀土提高AZ系镁合金的耐热性与原合金系铝含量的最佳配比，使用较少的稀土等合金化元素，获得具有足够抗蠕变性能的镁合金材料是本项目研究的首要关键。 4）镁合金摩托车曲轴箱的材料替代技术： 实现摩托车曲轴箱的材料替代技术是一个系统工程，从成功开发出富铈混合稀土镁合金新材料到压铸样件的产业化，中间涉及新材料本体性能数据库的建立、曲轴箱服役模型建立及服役状态分析、以新材料使用性能为基础的结构再设计、新材料曲轴箱生产工艺虚拟现实及优化、样件生产及使用性能检测及评价等多个重要环节。因此，镁合金摩托车曲轴箱的材料替代技术也是本项目研究的一个关键。 |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件） 摘 公司现从事摩托车零部件的研发、生产 |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 与国内科研院所合作 |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股 √联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | □是 □否 √部分公开(说明） |  |
| 同意接受 专家服务 |  | √是 □否 |  |

| 企业需求判断 |  | □需求不准确，继续挖掘 □需求准确，基本不可行 √需求准确，建议进行需求分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业需求类型 |  | √个性化需求 □共性需求 □无法判断 |  |
| 需求解决难度 |  | □很简单 √一定难度 □很难 □无法判断 |  |
| 相关情况分析 |  | （包括：本需求可能涉及的技术研发和应用、行业和产业发展情况） 该针对摩托车轻量化趋势和成本控制的需求，结合镁合金中温抗蠕变强韧化特征及压铸成型工艺特点，采用富铈微量稀土合金化技术，开展低成本富铈混合稀土元素镁合金新材料的开发及其在摩托车曲轴箱上的材料替代研究工作，希望与相关单位合作，开发生产曲轴箱上的替代材料，满足产品的轻量化、低成本、高质量的产业化要求。 |  |
| 可能的解决方式 |  | □独立自主开发 √技术开发合作 □购买技术成果 □购买技术服务 |  |
| 建议的解决途径 |  | □深化目前合作 □直接推荐合作 □精准匹配 √公开悬赏 |  |
| 直 接 推 荐 合 作 | 技术持有人 |  |  |
|  | 科研机构、团队 |  |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 精 准 匹 配 | 科技服务机构 | □推荐：□自选 |  |
|  | 费用范围 | □500元以下 □500-2000元 □2000元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 公 开 悬 赏 | 悬赏金额 | □2万元以下 □2-5万元 □5-10万元 □10万元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：需求发布形式、内容要点，语言文字通俗、普适性） 建议网上公开悬赏。 |  |
| 专家姓名： 电 话： 年 月 日 |  |  | 机构名称： 联 系 人： 电 话： 年 月 日 |