中国创新挑战赛

需

求

分

析

中国创新挑战赛赛委会

2018年
一、企业情况分析

| 企业名称 |  | 南充市营渔水产科技有限公司 |  |  |  | 机构代码 |  |  | 91511322673525151L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  | 南充市营山县 | 联系人 |  | 杨长军 |  | 电话 |  | 13909077106 |
| 企业所在国家高新区 |  | 否 □是 （高新区名称 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业领域 |  | 渔业 |  |  |  | 产业领域 |  |  | 农业 |
| 经济规模 |  | 2000-5000万元 |  |  |  | 人员规模 |  |  | 23 |
| 企业主导产品 |  | 虾产品 |  | 产品竞争力 |  |  |  | 强 □一般 □弱 |  |
| 自主研发机构 |  | 无 有 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发新产品的途径 |  | □自主研发 合作研发 □ 委托研发 □ 模仿改进 □向外购买 □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认定的高新技术企业 |  | 否 □是 （认定证书代码 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度研发投入 |  | 1～50万元 □50～500万元 □500～1000万元 □1000万元以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 占营业收入比例 |  | 1%以内 □1%～3% □3%～5% □5%～10% □10%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 南充市营渔水产科技有限公司，2008年4月14日成立，公司基地位于四川省营山县清水乡，距营山县城10公里，交通方便，水资源丰富。公司现有高标准养殖池塘600余亩，变压器、增氧机、投饵机、潜水泵、活鱼运输车、显微镜等仪器设备一应俱全。经营范围包括各种淡水鱼类产品种苗生产、水产品养殖、渔具、饲料销售等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情 况 分 析 ︵ 专 家 ︶ | 该企业所处四川省营山县清水乡，交通方便，水资源丰富，具备生产养殖水产品的良好地理条件。同时该企业从2008建立至今，积累了较为丰富的规模养殖水产品的经验，已小规模开展南美白对虾淡化养殖近两年，苗种淡化技术已基本突破，养殖水产品的仪器设施比较齐全，具备了养殖的软硬件条件。该企业技术需求愿望强烈、需求描述精准。技术的解决对于对虾淡水养殖业的发展具有实际意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、需求分析与建议

| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 | 技术研发（关键、核心技术） 产品研发（产品升级、新产品研发） 技术改造（设备、研发生产条件） 技术配套（技术、产品等配套合作） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术 需求 详述 | 需求名称：池塘内循环养殖系统集污及排污装置技术改造 池塘内循环流水养殖技术由美国大豆协会引进，其养殖系统主要由养殖水槽、推水装置、投料装置、增氧装置、集污及排污装置、挡水墙、养水区、推水设备等组成。其现有集污及排污装置主要靠推水设备将残饵及粪便推向水槽尾段，再利用吸污泵将残饵及粪便吸出，经沉淀后再将水排于外塘使循环用。 我公司经过两年养殖实验，发现现有集污及排污装置设计不够科学合理，吸污占比约30%，养殖后期水槽内水质持续恶化，养殖风险高发。现急需对集污及排污装置进行技术改造。 主要技术需求： 1、集污、排污装置技术：实现集污、排污一体化，降低电力消耗。水槽内养殖密度高，鱼类活动量大，水体长期处于流动状态，残饵及鱼类粪便极易在水中分解，在这种状态下，实现残饵及鱼类粪便聚集；而现有排污主要靠吸污泵通过抽水向沉淀池排污，电力消耗过大。 2、残饵及鱼类粪便分离技术：快速实现残饵、鱼类粪便分离，提高循环水利用率。现有沉淀池主要靠物理作用沉淀，废水利用率不高。 技术条件： 1、集污、排污装置技术，技术可控，操作简便，装置成本在1万元以内。 2、残饵、粪便分离技术，技术可控，水循环回收利用率85%以上，符合无公害养殖用水标准。 3、保留现有养殖槽主体，不对其造成破坏性改造。 技术成熟度： 要求技术成熟度高，风险完全可控，其技术已有应用先例。 要求成本： 1、吸污、集污装置改造成本1万元以内，日消耗电力不超过1500瓦； 2、残饵、粪便分离单个养殖槽日成本不超过10元。 |  |
|  | 现有 基础 情况 | 公司基地位于四川省营山县清水乡，距营山县城10公里，交通方便，水资源丰富。公司现有高标准养殖池塘600余亩，变压器、增氧机、投饵机、潜水泵、活鱼运输车、显微镜等仪器设备一应俱全。 公司现有宽5m×长22m×高2.2m的水产品养殖槽3口，槽两端安装有栏鱼设施，槽后端设有宽5m×长3m×高1m的集污及排污装置；在每个槽内配有自主知识产权的2.2kw低能耗自动导流水循环曝气增氧机，槽外池塘按每3亩配叶轮或水车增氧机一台，另外增设了溶氧控制仪及缺氧报警器、发电机、液态氧自动供氧系统等设施作为养殖保障。 公司池塘内循环养殖系统已运行两年，单个养殖水槽每年可产出5000公斤鱼，一般夏秋季以草、鲫、鲤等常规品种为主，冬春季以鲟鱼等冷水鱼为主，草、鲫、鲤按平均批发价13元/公斤计算，鲟鱼按30元/公斤计算，平均价格约21.5元/公斤计算，一个养殖水槽年可创产值：5000公斤×21.5元/公斤=107500元（不包括槽外池塘带养滤食性鱼类收入）。扣除人工管理费12000元，饲料费（5000公斤×饵料系数1.5×饲料单价6元/公斤）45000元，鱼种费15000元，电费、鱼药8000元，池塘占用、设备折旧费等12500元（单槽建设费，设备费约50000元，4年分摊），合计支出90500元，单槽年可实现利税15000元。 公司已累计投入资金和人力折合人民币36万元进行池塘内循环养殖系统建造及规模化养殖。 |  |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 | 该公司希望与科研团队实力雄厚，实战经验丰富的高校、科研院所或企业开展产学研合作，共建具有较大规模具有示范带动作用的池塘内循环养殖基地，养殖品种以加州鲈鱼、鲟鱼、黄颡鱼等名优水产品为主。 要求专家及团队从事淡水养殖装备、技术研究及生产，特别是在池塘内循环养殖名优鱼类方面，其技术水平和实战经验均处于国内领先地位。 |  |
|  | 合作 方式 | 技术转让 技术入股 联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |
| 其他需求 | 技术转移 □研发费用加计扣除 知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  |  | 是 □否 □部分公开(说明） |
| 同意接受 专家服务 |  |  | 是 □否 |

| 企业需求判断 |  | □需求不准确，继续挖掘 □需求准确，基本不可行 需求准确，建议进行需求分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业需求类型 |  | 个性化需求 □共性需求 □无法判断 |  |  |  |
| 需求解决难度 |  | □很简单 一定难度 □很难 □无法判断 |  |  |  |
| 相关情况分析 |  | 该企业的需求主要是在水产的养殖过程中，对池塘内循环养殖系统集污及排污装置进行技术改造，以实现集污、排污一体化，降低电力消耗，同时快速实现残饵、鱼类粪便的分离，提高循环水利用率。这一技术需求对该企业具有极大的应用价值，同时对于同类企业也具有示范效应。在技术上也是可行的。建议除了和水产科研院所及环保等方面研究机构加强合作外，还可以通过公开悬赏的方式解决技术需求。 |  |  |  |
| 可能的解决方式 |  | □独立自主开发 技术开发合作 □购买技术成果 购买技术服务 |  |  |  |
| 建议的解决途径 |  | □深化目前合作 直接推荐合作 □精准匹配 公开悬赏 |  |  |  |
| 直 接 推 荐 合 作 | 技术持有人 |  |  |  |
|  | 科研机构、团队 |  | 四川水产研究院/湛江水院/浙江大学/上海海洋大学等 |  |
|  | 相关建议 |  | 建议与四川水产研究院、湛江水院、浙江大学以及上海海洋大学等高校、院所开展产学研合作，共同解决技术难题，创新科技。对于具体的知识产权、研发周期、成本控制等，建议根据双方对该技术需求进行深入探讨、协商议定。 |  |
| 精 准 匹 配 | 科技服务机构 |  | □推荐：□自选 |  |
|  | 费用范围 |  | □500元以下 □500-2000元 □2000元以上 |  |
|  | 相关建议 |  | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 公 开 悬 赏 | 悬赏金额 |  | 2万元以下 □2-5万元 □5-10万元 10万元以上 |  |
|  | 相关建议 |  | 通过网络发布，公开悬赏能够解决该技术需求的人士，该企业愿出资20万奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件，具体合作事宜还需双方协商。 |  |
| 专家姓名：罗通彪 电 话：13056438893 2017 年 10 月10 日 |  |  |  | 机构名称： 联 系 人： 电 话： 2017 年10 月10 日 |  |