中国创新挑战赛

需

求

分

析

中国创新挑战赛赛委会

2018年
一、企业情况分析

| 企业名称 |  | 四川光亚聚合物化工有限公司 |  |  |  | 机构代码 |  |  | 915113047822985841 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  | 南充市嘉陵区 | 联系人 |  | 荆雷 |  | 电话 |  | 18080938610 |
| 企业所在国家高新区 |  | □否√ □是 （高新区名称 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业领域 |  | 采油化学剂 |  |  |  | 产业领域 |  |  | 化工 |
| 经济规模 |  | 3亿元 |  |  |  | 人员规模 |  |  | 362 |
| 企业主导产品 |  | 缔合聚合物 |  | 产品竞争力 |  |  |  | □强√ □一般 □弱 |  |
| 自主研发机构 |  | □无 □有√ （四川省企业技术中心——光亚聚合企业技术中心） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发新产品的途径 |  | □√自主研发 □合作研发 □ 委托研发 □ 模仿改进 □向外购买 □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认定的高新技术企业 |  | □否 □是√ （认定证书代码GR201651001046） |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度研发投入 |  | □1～50万元 □50～500万元 □500～1000万元 □√1000万元以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 占营业收入比例 |  | □1%以内 □1%～3% □3%～5% □5%～10%√ □10%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 四川光亚聚合物化工有限公司，是集油田化学品、油气井工作液及配套应用技术开发、产品销售、技术服务于一体的国家级高新技术企业（证书编号GR201651001046），通过了质量管理体系认证（证书编号00115Q24432R4M/5100）、环境管理体系认证（证书编号00115E21281R0M/5100）、职业健康安全管理体系认证（证书编号CQC15S20802R0M/5100）。公司于2006年1月12日注册成立，注册资本5000万元。公司注册地位于四川省南充市嘉陵工业集中区，公司总部位于四川省成都市新都区蜂云谷创业创新中心，公司在吉林省吉林市配套建设有规模化的生产基地，形成了技术研发专业化、生产资源集约化、销售服务一体化的综合型产业格局。 光亚公司已有近30年发展历史。公司以郭拥军研究员为技术带头人的新产品、新技术研发团队。公司创新研发的多种油气田化学剂产品及配套应用技术已在国内各大油田推广应用，部分产品已进入国际市场，其中，具有国际先进水平的耐温耐盐、高效增粘的缔合聚合物驱油剂AP系列产品，已大规模工业化应用于中国渤海、胜利、大庆和大港等油田，并出口北美；光亚凝胶（智能凝胶堵漏剂）系列产品及配套应用技术能有效控制井下恶性喷、漏，能有效深部调堵油层超高渗水窜通道（“贼层”）；可替代胍胶压裂液的缔合型非交联压裂液系列产品及配套应用技术在中石油、中石化等各油田数百井次成功应用；其它系列配套的钻完井及采油化学添加剂也广泛应用于中石油、中石化和中海油三大石油公司。 光亚公司秉持“立足石油、创新致远”的企业理念，确立技术先导、产品创新、系统服务、安全环保的可持续发展战略，致力为石油工业提供优质产品和优良服务，立志成为全球油田化学品、油气井工作液及配套应用技术的一流技术开发、服务商和产品供应商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情 况 分 析 ︵ 专 家 ︶ | 四川光亚聚合物化工有限公司，是集油田化学品、油气井工作液及配套应用技术开发、产品销售、技术服务于一体的国家级高新技术企业。 该企业主要产品是具有国际先进水平的耐温耐盐、高效增粘的缔合聚合物驱油剂AP系列产品、光亚凝胶（智能凝胶堵漏剂）系列产品、可替代胍胶压裂液的缔合型非交联压裂液具有专利技术。 该企业重视新产品及新技术的研发投入，研发投入达到产品收入的6%以上。 四川光亚聚合物化工有限公司立足南充，在全国布局，企业经营情况良好，是南充优质的企业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、需求分析与建议

| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 |  | □技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造√（设备、研发生产条件）□技术配套（技术、产品等配套合作） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 技术需求：化学驱用可视化微观驱油模型的设计及精细化加工改进。分别为微观驱油芯片及配套模具的设计及精细化加工、升级改进；配套驱油图像捕捉分析软件的改进及升级优化。 目前，主体油田大多进入高含水后期或特高含水期，一次采油、二次采油已经不能满足要求。化学驱以其具有优异的效果、广泛的适应性等优点迅速发展，在室内及矿场试验取得了良好的效果。为了进一步提高采收率，必须对化学驱驱替液的驱油及渗流过程进行深入研究。 一直以来，人们主要采用宏观物理模拟来研究驱替液在驱油过程中的表现以及改变宏观模型条件来研究其对驱替液的影响。但宏观物理模拟难以观察驱替液在驱替过程中的流动变化，无法在孔隙级别下研究驱替液驱替微观残余油的驱油机理及渗流机理，且由于人造岩心等误差较大，从而实验重复性较差，不利于机理研究；微观可视化驱油模型则弥补了该领域研究的不足。可以在可视条件下及微观尺度上准确精细化研究驱替液的微观残余油的驱油机理及渗流规律。 残余油是指在一定的开采条件下不能被采出的那部分原油，但目前研究多以岩心剖面的孔隙结构作为刻蚀蓝图的微观模型，这种模型含有多种类型残余油，不能对水驱残余油比重较大的簇状残余油进行单一变量的针对性研究；此外，目前所用的微观模型尺寸较大，多在几百微米甚至毫米级别，有些研究的驱替线速度达几十米每天，和实际储层情况相差巨大，因此，急需一种可以真实模拟实际储层中多孔介质的孔隙大小、几何形态以及润湿性的化学驱用可视化微观驱油模型。 化学驱用可视化微观驱油模型必须具备以下两个特点，其一是能够模拟实际储层中多孔介质的孔隙大小、几何形态以及润湿性等，模拟得越逼真，参考价值越大；其二是可视性，要具备必要的透光性，以便于借助光学仪器观测研究孔道内多相流体的分布和流动状况。 传统微观模型存在以下缺点：无法拆卸清洗、不可重复利用等导致实验重复性差、不能实现驱替过程可视化、没有完善的定量化处理方法，或者其芯片封装方式存在受力不均等问题，不能保证实验成功率及重复性，以上缺陷使得微观可视化驱油平台在应用中存在诸多问题。目前所用微观模型的尺寸较大，一般在一百微米到几百微米之间，和实际地层的孔隙尺寸相差较大，影响实验结果的准确性，因此迫切需要采取措施将微观模型的尺寸降低，其中包括新材料和新加工工艺的使用。 因此，重新设计并改进微观可视化驱油平台，对丰富和完善化学驱驱替液驱替规律和渗流机理，深化驱替液在地层中作用机理认识，具有重要的现实意义。 因此，通过设计选材并采用有机玻璃等材料加工得到能够模拟地层孔隙及残余油分布的可视化微观驱油芯片；利用微观恒速注入泵向模型中泵入驱油体系，进而模拟其在多孔介质中的流动及驱油过程；可以利用软件及摄像头直接观测聚合物驱驱油过程中各流体之间，流体与孔隙或裂缝的壁面之间的相互作用机理与细节，孔隙或裂缝内发生的各种驱替过程及流体本身运动和滞留机理、细节和过程，可以在微观尺度及地下渗流速度下对水驱后残余油的分布、聚合物驱驱油过程中的波及效率和采收率的提高等微观驱油机理进行可视化描述和定量化研究。 技术难点：（1）驱油芯片及配套模具的设计及精细化加工、升级改进；（2）配套驱油图像捕捉分析软件的改进及升级优化。 主要技术：通过设计选材并采用有机玻璃等材料加工得到能够模拟地层孔隙及残余油分布的可视化微观驱油芯片；利用微观恒速注入泵向模型中泵入驱油体系，进而模拟其在多孔介质中的流动及驱油过程；可以利用软件及摄像头直接观测聚合物驱驱油过程中各流体之间，流体与孔隙或裂缝的壁面之间的相互作用机理与细节，孔隙或裂缝内发生的各种驱替过程及流体本身运动和滞留机理、细节和过程，可以在微观尺度及地下渗流速度下对水驱后残余油的分布、聚合物驱驱油过程中的波及效率和采收率的提高等微观驱油机理进行可视化描述和定量化研究。 条件：2019年6月前完成。 成熟度：具备化学驱微观室内模拟的实验条件。 技术指标： 1）建立根据特定储层特征设计不同类型、不同规格的典型剩余油微观芯片方法，芯片最低孔喉直径7-10μm； 2）改进传统芯片夹持方式，实现芯片与配套模具的重复拆卸清洗利用，保证微观实验重复性； 3）研发驱替参数测算方法，模型孔隙体积、饱和油重现性及驱油结果误差5%以内； 4）建立能够实时自动全景和局部图像采集、数据量化处理平台，测算精度0.001%； 5）建立微观恒流泵，带压注入精度0.001μl/min，孔隙渗流速度0.5-3m/d，实现聚合物小段塞注入； 6）配套模具满足天然岩心薄片进行微观可视驱油实验的条件。 成本指标：每套设备成本不超过50万，研发投入不超过100万元。 |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件） 开展的工作：平板夹砂可视可量化驱油平台研制，已经建立平板夹砂均质模型2套，实现可视目标 所处阶段：室内研发 该项目目前投入资金和人力：研发高级工程师1人，工程师2人，实验人员2名，已投入58.5万元。 仪器设备：高级数控机床，高清摄像头，平板有机玻璃，金相显微镜等。 |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 合作对象：与四川大学、西南石油大学、长江大学等高校合作。 希望能与物模设计研究、化学驱微观驱油机理、应用化学等相关领域的技术专家合作。 |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股 □√联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |
| 其他需求 | □技术转移 □√研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | □√是 □否 □部分公开(说明） |  |
| 同意接受 专家服务 |  | □√是 □否 |  |

| 企业需求判断 |  | □需求不准确，继续挖掘 □需求准确，基本不可行 □√需求准确，建议进行需求分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业需求类型 |  | □√个性化需求 □共性需求 □无法判断 |  |
| 需求解决难度 |  | □很简单 □一定难度 □√很难 □无法判断 |  |
| 相关情况分析 |  | （包括：本需求可能涉及的技术研发和应用、行业和产业发展情况） 微观模型的研究现状 微观模型大体可以分为三类：夹珠模型、微观刻蚀模型、砂岩微观孔隙模型。现在最常用的微观刻蚀模型。 微观刻蚀模型是目前应用最为广泛的微观模型，它是通过光刻和各种刻蚀（腐蚀）方法、固化成型方法等加工而成的二维孔隙网络微观模型。随着半导体产业和微机电系统的发展，多种微观刻蚀手段应运而生，微观加工的尺度和选择性都得到了长足的发展，因此可以实际需要定制不同孔隙结构的模型，包括不同孔隙形状、非均质性、深宽比等等。 Mattax and Kyte首次报道了刻蚀在平面玻璃上的微观模型。他们将宽度为60~130μm、深度为40~200μm的纵横交错的流道刻蚀在玻璃上，并用热熔的方式密封整个微观模型。他们在这个模型上研究了油水的流动状态，他们发现大部分的油为活塞式驱动，同时还观察到，在亲水模型中，水能沿着毛管壁上的水环流动。Davis and Jones在Mattax and Kyte的基础上发展了这种技术，他们引进陶氏化学W. G. Routson的研究成果，用光刻技术制成了多孔介质孔隙系统的图案，并用HF混合磷酸湿法腐蚀形成了孔隙网络模型，并将之与另一块平面玻璃热熔键合。孔道宽约25~76μm，深约25μm。他们在该模型上进行了微乳液(胶束) 的驱油实验。McKellar and Wardlaw第一次系统地详述了微观模型的化学腐蚀过程，并将镀铜的银镜作为微观刻蚀的基体，然后用硝酸进行腐蚀，也可以得到类似的微观模型。Bonnet and Lenormand用光成像和化学腐蚀的方法制作尼龙微观模型，进行了一系列的实验研究。用尼龙做的微观模型，其优点是可以把孔隙尺寸足够小，可以小于20μm，而玻璃腐蚀则很难达到这种效果。还有一部分文献详细介绍了这种加工方法。 激光的束径较小（能达到1μm）、加工方向性好、加工性能好使之广泛应用于精细加工制造业，因此，可以用于加工微观模型。Arnold等受到LIGA概念的启发，采用“Laser-LIGA”方法加工出宽度为20μm、深度高达200μm的微观模型，模型孔隙深宽比高达10，具有又窄又深的特点，极大地克服了化学腐蚀深宽比小的缺点。Tsakiroglou and Avraam同样采用“Laser-LIGA”方法加工微观模型，他们首先将微观孔隙结构刻蚀在PMMA薄层上，然后依次在孔隙区域加入300μm的镍层和1700μm的铜层，然后经机械处理后可得到目标模型的阴子模，最后在子模上进行注塑，得到目标模型。Mohammadi等利用CO2激光器在玻璃表面直写，然后研究了调控功率、雕刻速度、和分辨率对蚀刻深度以及构造模型的表面异质性的影响，并且提出了激光参数与玻璃表面孔隙结构形态的相关性。 除了以上加工方法，还有一些新的加工方式。Willingham等、Zhang, Changyong等应用深度反应离子刻蚀（ICP-DRIE）加工微观物模，该法属于干法刻蚀，选择性和方向性较好，能加工高深宽比的孔隙流道。Stoner等、Crandall, Dustin等利用立体光固化快速成型技术（Stereo Lithography）加工了微观物模，该法可以加工三位立体层次的孔隙流道，但是分辨率较低、且价格昂贵。Quake and Scherer、Auset and Keller、Dmitry等都报道了软刻蚀（Soft Lithography）这种加工方式，利用该法加工微观模型准确率高、易制取且廉价，是一种比较理想的加工方式。 微观刻蚀模型得到了广泛的应用，进行了大量的实验研究工作，取得了一批有重要意义的研究结果。 本需求分别为微观驱油芯片及配套模具的设计及精细化加工、升级改进；配套驱油图像捕捉分析软件的改进及升级优化。从前期自主研发情况来看本项目具有很高的难度但可行性很高。 |  |
| 可能的解决方式 |  | □独立自主开发 □√技术开发合作 □购买技术成果 □购买技术服务 |  |
| 建议的解决途径 |  | □深化目前合作 □直接推荐合作 □精准匹配 □√公开悬赏 |  |
| 直 接 推 荐 合 作 | 技术持有人 |  |  |
|  | 科研机构、团队 |  |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 精 准 匹 配 | 科技服务机构 | □推荐：□自选 |  |
|  | 费用范围 | □500元以下 □500-2000元 □2000元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 公 开 悬 赏 | 悬赏金额 | □2万元以下 □2-5万元 □5-10万元 □10万元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：需求发布形式、内容要点，语言文字通俗、普适性） 对四川大学、西南石油大学、长江大学等高校物模设计研究、化学驱微观驱油机理、应用化学等相关领域的技术专家发布。 通过设计选材并采用有机玻璃等材料加工得到能够模拟地层孔隙及残余油分布的可视化微观驱油芯片；利用微观恒速注入泵向模型中泵入驱油体系，进而模拟其在多孔介质中的流动及驱油过程；可以利用软件及摄像头直接观测聚合物驱驱油过程中各流体之间，流体与孔隙或裂缝的壁面之间的相互作用机理与细节，孔隙或裂缝内发生的各种驱替过程及流体本身运动和滞留机理、细节和过程，可以在微观尺度及地下渗流速度下对水驱后残余油的分布、聚合物驱驱油过程中的波及效率和采收率的提高等微观驱油机理进行可视化描述和定量化研究。 条件：2019年6月前完成。 成熟度：具备化学驱微观室内模拟的实验条件。 技术指标： 1）建立根据特定储层特征设计不同类型、不同规格的典型剩余油微观芯片方法，芯片最低孔喉直径7-10μm； 2）改进传统芯片夹持方式，实现芯片与配套模具的重复拆卸清洗利用，保证微观实验重复性； 3）研发驱替参数测算方法，模型孔隙体积、饱和油重现性及驱油结果误差5%以内； 4）建立能够实时自动全景和局部图像采集、数据量化处理平台，测算精度0.001%； 5）建立微观恒流泵，带压注入精度0.001μl/min，孔隙渗流速度0.5-3m/d，实现聚合物小段塞注入； 6）配套模具满足天然岩心薄片进行微观可视驱油实验的条件。 成本指标：每套设备成本不超过50万，研发投入不超过100万元。 |  |
| 专家姓名： 电 话： 年 月 日 |  |  | 机构名称： 联 系 人： 电 话： 年 月 日 |