中国创新挑战赛

需

求

分

析

中国创新挑战赛赛委会

2018年
一、企业情况分析

项目名称：动车制动系统QT500-7材料技术

| 企业名称 |  | 四川三鑫南蕾气门座制造有限公司 |  |  |  | 机构代码 |  |  | 9151132166538765X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  | 南充市南部县 | 联系人 |  | 董国勤 |  | 电话 |  | 0817-5522971 |
| 企业所在国家高新区 |  | √否 □是 （高新区名称 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业领域 |  | 机械制造 |  |  |  | 产业领域 |  |  | 汽车零部件制造 |
| 经济规模 |  | 4500万元 |  |  |  | 人员规模 |  |  | 180 |
| 企业主导产品 |  | 车及零部件 |  | 产品竞争力 |  |  |  | √强 □一般 □弱 |  |
| 自主研发机构 |  | □无 √有 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发新产品的途径 |  | √自主研发 □合作研发 √ 委托研发 □ 模仿改进 □向外购买 □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认定的高新技术企业 |  | √否 □是 （认定证书代码 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度研发投入 |  | √1～50万元 □50～500万元 □500～1000万元 □1000万元以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 占营业收入比例 |  | □1%以内 √1%～3% □3%～5% □5%～10% □10%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 四川三鑫南蕾气门座制造有限公司是四川省南充市南部县汽车零部件制造生产企业，主营气门座圈等汽车零部件产品，现有员工180人，研发人员18人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情 况 分 析 ︵ 专 家 ︶ | 四川三鑫南蕾气门座制造有限公司是四川省南充市南部县汽车零部件制造生产企业，开发的动车制动系统关键零部件拟实现国产化，中间体及左、右闸片材料为QT500-7，提出对化学成份、力学性能等主要技术指标技术需求，实现动车制动零部件满足使用要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、需求分析与建议

| 技术需求情况说明 | 技术需 求类别 |  | √技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） √技术改造（设备、研发生产条件）√技术配套（技术、产品等配套合作） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术 需求 详述 |  | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） 本项目产品的材料为QT500-7，要求产品内在组织经X射线和超声波探伤无疏松和缩孔等铸造缺陷，各项技术指标达到或超过德国同类产品技术标准（DIN1690），产品收成率达到93%以上。具体考核指标如下: ●化学成份（%）:碳 C :3.55～3.85;硅 Si:2.34～2.86;锰 Mn:<0.6;硫 S :<0.025;磷 P :<0.08;镁Mg:0.02～0.04;稀土含量RE:0.03～0.05。 ●力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥500;条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥320;伸长率 δ (%):≥7;硬度 :170～230HB;球化级别：1~3级;珠光体：25～40%;铁素体：60～75%;碳化物+磷共晶<3%。 |
|  | 现有 基础 情况 |  | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件） 摘 公司是生产高合金气门座和球铁摇臂的专业厂家，拥有中频电炉、数控加工中心和各种检测设备90台套，总资产近7000万元。公司是国家级高新技术企业，有自己的技术中心和研发团队，在普通球铁摇臂和球铁轴承盖制造方面有一定的基础和经验，但对动车QT500-7球铁材料的研制还要借助外力共同研究开发。 |
| 产学研合作需求 | 需求 描述 |  | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） 为满足我国日益增长的动车产品需求，提高国产化率，达到替代进口产品的目的。我公司欲在国内寻求QT500-7铸造领域的顶级专家或技术团队，以解决QT500-7材料内在组织疏松和缩孔等铸造缺陷，使产品的各项技术指标达到或超过德国同类产品技术标准（DIN1690），产品收成率能够达到93%以上，产品内在组织经X射线和超声波探伤无疏松和缩孔等铸造缺陷。 |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股 √联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | □是 □否 √部分公开(说明） |  |
| 同意接受 专家服务 |  | √是 □否 |  |

| 企业需求判断 |  | □需求不准确，继续挖掘 □需求准确，基本不可行 √需求准确，建议进行需求分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业需求类型 |  | √个性化需求 □共性需求 □无法判断 |  |
| 需求解决难度 |  | □很简单 √一定难度 □很难 □无法判断 |  |
| 相关情况分析 |  | （包括：本需求可能涉及的技术研发和应用、行业和产业发展情况） 四川三鑫南蕾气门座制造有限公司是四川省南充市南部县汽车零部件制造生产企业，开发的动车制动系统关键零部件拟实现国产化，中间体及左、右闸片材料为QT500-7，提出对化学成份、力学性能等主要技术指标技术需求，实现动车制动零部件满足使用要求。 |  |
| 可能的解决方式 |  | □独立自主开发 √技术开发合作 □购买技术成果 □购买技术服务 |  |
| 建议的解决途径 |  | □深化目前合作 □直接推荐合作 □精准匹配 √公开悬赏 |  |
| 直 接 推 荐 合 作 | 技术持有人 |  |  |
|  | 科研机构、团队 |  |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 精 准 匹 配 | 科技服务机构 | □推荐：□自选 |  |
|  | 费用范围 | □500元以下 □500-2000元 □2000元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：合作方式，知识产权，研发周期，成本控制，人才与市场渠道角度） |  |
| 公 开 悬 赏 | 悬赏金额 | □2万元以下 □2-5万元 □5-10万元 □10万元以上 |  |
|  | 相关建议 | （包括：需求发布形式、内容要点，语言文字通俗、普适性） 建议网上公开悬赏。 |  |
| 专家姓名： 电 话： 年 月 日 |  |  | 机构名称： 联 系 人： 电 话： 年 月 日 |